ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Gantry Robot

Автоматизированная сборочная ячейка с двухкоординатным портальным роботом
Siemens S7-300 + TIA Portal V20 + S7-PLCSIM + Factory I/O

| Название проекта | Gantry Robot |
| --- | --- |
| Назначение | Разработка и виртуальная проверка алгоритма автоматизированной сборки в 3D-сцене Factory I/O |
| Контроллер | Siemens S7-300 |
| ПО | TIA Portal V20, S7-PLCSIM, Factory I/O |
| Язык программы | LAD (Ladder Logic) |

# 1. Назначение проекта

Проект предназначен для моделирования и проверки системы автоматического управления сборочной ячейкой. Управляющая программа выполняется на виртуальном контроллере Siemens S7-300 через S7-PLCSIM, а технологический объект представлен в Factory I/O сценой Assembly/Assembler Control.

# 2. Цель и задачи

разработать алгоритм управления сборочной ячейкой;

организовать подачу оснований и крышек конвейерами;

контролировать положение деталей по сигналам датчиков;

управлять зажимами и механизмом перемещения Gantry Robot по осям X и Z;

реализовать захват и перенос детали;

обеспечить последовательный выпуск собранного изделия;

проверить работу программы в виртуальной среде без физического PLC и оборудования.

# 3. Состав системы

Виртуальная система состоит из PLC S7-300, программируемого в TIA Portal V20, виртуального исполнения программы в S7-PLCSIM и 3D-технологического объекта Factory I/O. Связь между логикой PLC и объектами сцены осуществляется через PLCSIM/драйвер Factory I/O.

конвейер подачи оснований;

конвейер подачи крышек;

эмиттеры оснований и крышек;

датчики положения и выхода изделия;

зажим основания и зажим крышки;

портальный механизм с перемещением по X и Z;

захват детали (Grab);

механизм позиционирования основания.

# 4. Принцип работы

Запуск. После сигнала Start система переводится в рабочее состояние.

Подача. Эмиттеры и конвейеры подают основание и крышку в рабочую зону.

Позиционирование. Датчики фиксируют достижение деталями заданных положений.

Зажим. Соответствующие исполнительные механизмы фиксируют детали.

Перемещение. Gantry Robot выполняет перемещение по X/Z и использует захват.

Сборка. Детали совмещаются в рабочей зоне согласно заданной последовательности.

Выход. После завершения операции готовое изделие выводится из ячейки; сигнал Part leaving используется для фиксации выхода.

# 5. Основные сигналы управления

| Адрес | Сигнал | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I0.0 | Moving X | Вход | Контроль перемещения по X |
| I0.1 | Moving Z | Вход | Контроль перемещения по Z |
| I0.3 | Lid at place | Вход | Крышка в рабочем положении |
| I0.4 | Lid clamped | Вход | Крышка зажата |
| I0.6 | Base at place | Вход | Основание в рабочем положении |
| I0.7 | Base clamped | Вход | Основание зажато |
| I1.1 | Part leaving | Вход | Изделие покидает рабочую зону |
| I1.2 | Start | Вход | Запуск системы |
| I1.3 | Reset | Вход | Сброс |
| I1.7 | Factory I/O Running | Вход | Признак работы Factory I/O |
| Q0.0 | Move X | Выход | Перемещение Gantry по X |
| Q0.1 | Move Z | Выход | Перемещение Gantry по Z |
| Q0.2 | Grab | Выход | Управление захватом |
| Q0.3 | Lids conveyor | Выход | Конвейер крышек |
| Q0.4 | Clamp lid | Выход | Зажим крышки |
| Q0.6 | Bases conveyor | Выход | Конвейер оснований |
| Q0.7 | Clamp base | Выход | Зажим основания |
| Q1.0 | Pos. raise (bases) | Выход | Позиционирование/подъём основания |
| Q1.4 | Base emitter | Выход | Подача основания |
| Q1.5 | Lids emitter | Выход | Подача крышки |

# 6. Программная реализация

Основная логика представлена в OB1 и реализована на LAD. В программе используются внутренние маркеры для хранения промежуточных состояний и IEC TON-таймеры, представленные DB T0–T3.

Зафиксированные временные параметры:

T0 — 3 s

T1 — 1 s

T2 — 3 s

T3 — 100 ms

# 7. Режим проверки

Проверка выполняется методом software-in-the-loop: программа PLC исполняется в S7-PLCSIM, а Factory I/O отображает состояние виртуальной сборочной ячейки и формирует/принимает дискретные сигналы. Такой подход позволяет проверять последовательность операций без подключения физического контроллера к реальному оборудованию.

# 8. Результат

Разработана и проверена виртуальная система управления сборочной ячейкой. Программа управляет подачей компонентов, позиционированием, зажимами, перемещением портального механизма, захватом и выходом готового изделия.

# 9. Ограничения и примечания

Документ основан на предоставленном проекте TIA Portal, PDF-экспорте программы и материалах презентации. В паспорт не включены неподтверждённые сведения о наличии отдельных FC/FB или ручного режима: в предоставленном экспорте явно показана основная логика OB1 и DB таймеров T0–T3.

# 10. Исходный код

Репозиторий проекта: https://github.com/ViyeiraAlmaz/Gantry-Robot
Примечание: репозиторий должен быть создан перед окончательной сдачей.